### Escopo Projeto Embraer na Agronomia

### 1. Objetivo

Criar um Digital Twin (gêmeo digital) de plantações. Ele combina sensores em campo e uma câmera com IA para gerar um modelo 3D da lavoura, com mapas de calor e um dashboard. O foco é antecipar riscos de pragas e apoiar decisões de manejo.

### 2. Componentes

2.1 Câmera com IA

- Identifica condições e sinais que indicam propagação de pragas (risco na plantação).

- Apoia o mapeamento dos hectares (delimitação, quadrantes e estado da cultura).

- Alimenta o índice de risco de praga (1 = baixo, 10 = crítico).

2.2 Rede de sensores

- Frequência: leitura a cada 30 min.

- Grade: 10x10 quadrantes de 0,1 ha cada, totalizando 100 quadrantes (10 ha simulados).

- Volume estimado: 48 leituras/dia por quadrante, ou 4.800 registros/dia na área.

| Grupo | Variáveis |
| --- | --- |
| Registro | Data/hora, dia do período simulado, hora da leitura, quadrante (lat/long) |
| Clima | Temperatura do ar, umidade relativa, radiação global, índice UV, velocidade do vento, chuva acumulada (janela de 30 min) |
| Solo | Umidade volumétrica, temperatura, pH, condutividade elétrica (salinidade/fertilidade) |
| Operação | Carga da bateria do sensor |
| Saída da IA | Risco de praga (1 a 10) |

2.3 Modelo 3D / realidade aumentada (no computador)

- Representação 3D da plantação com camadas de indicadores sobre a imagem.

- Mapa de calor por quadrante, alternável por variável (por exemplo, temperatura acima de cada hectare).

- Ideias de camadas adicionais com a fusão dos sensores:

  - Risco de praga por quadrante, com a evolução temporal de um "foco" (animação de propagação)

  - Estresse hídrico (umidade do solo + temperatura + radiação + vento)

  - Zonas de irrigação recomendada

  - Fertilidade e salinidade (pH + condutividade)

  - Risco de doença fúngica (umidade do ar alta + temperatura + chuva)

  - Previsão de propagação, simulando o vento e as condições favoráveis

  - Janela ideal de aplicação (vento baixo, sem chuva)

  - Replay temporal ("voltar no tempo") para comparar dias e eventos

  - Alertas espaciais e saúde da rede (bateria, sensores offline)

2.4 Dashboard

- Indicadores em tempo real e históricos por sensor e por quadrante.

- Filtros por período, variável e hectare.

- Alertas de risco crítico (nível ≥ 7, por exemplo) e de bateria baixa.

- Exportação de relatórios.

### 3. Entregáveis

- Base de dados e simulação (período simulado, 30 min, grade 10x10)

- Modelo de IA de risco de praga

- Digital twin 3D com mapas de calor

- Dashboard de indicadores

- Documentação e demonstração

### 4. Fora do escopo (nesta fase)

Drones aplicadores, maquinário autônomo e integração com ERPs. Podem entrar em fases futuras.

## Benchmark de concorrentes

Esta lista vem do meu conhecimento até meados de 2026. Antes de usar em apresentação, vale conferir as funcionalidades atuais nos sites de cada empresa.

| Empresa | O que oferece | Relevância |
| --- | --- | --- |
| Agrosmart (BR) | Sensores de solo e clima, IA para irrigação e manejo | Muito alta: é o mais parecido em sensores |
| Solinftec (BR) | Estações meteorológicas, plataforma Alice, robô Solix, IA agronômica | Muito alta |
| Strider (BR) | Monitoramento de pragas e doenças em campo, recomendações | Alta no tema "praga" |
| CropX | Sensores de solo, mapas e recomendações de irrigação | Alta |
| Arable | Sensor integrado (clima + planta), análises de safra | Média/alta |
| Prospera (Valmont) | Câmeras em pivôs e IA para saúde da cultura | Alta na parte de câmera/IA |
| Taranis | Imagens de altíssima resolução (drone/avião) e IA para pragas e doenças | Alta, a mais próxima de Embraer (aeroespacial) |
| Farmers Edge | Estações, satélite e plataforma de decisão | Média |
| Climate FieldView (Bayer) | Plataforma de dados da lavoura, mapas e prescrições | Média: referência de dashboard |
| John Deere Operations Center | Dados de máquinas, mapas e agronomia | Média, pelo ecossistema |
| Trimble Ag / Cropwise (Syngenta) | Gestão de campo e monitoramento | Média |
| Semios | Sensores e monitoramento de pragas em pomares | Média/alta |
| Trapview / FarmSense | Armadilhas com câmera e IA para contagem de insetos | Média: complementar à câmera |
| Gamaya | Imagem hiperespectral por drone e mapas de cultura | Média |
| DJI Agras / XAG | Drones de mapeamento e pulverização | Média: concorrência indireta |

### O que os concorrentes têm e nosso projeto (por enquanto) não tem

- Imagens de satélite/drone com índices como NDVI para saúde da vegetação. Nossa câmera é fixa ou local.

- Recomendação prescritiva: dose, momento e local de aplicação, e não apenas o risco.

- Previsão do tempo integrada (clima futuro) e modelos preditivos de safra/produtividade.

- Aplicativo mobile com alertas e uso offline no campo.

- Integração com máquinas e ERPs (John Deere, Trimble etc.) e mapas de aplicação em taxa variável.

- Armadilhas inteligentes com contagem e identificação de insetos.

- Escala comprovada, com milhares de hectares, validação agronômica e histórico de safras.

- Conectividade rural (LoRaWAN, satélite, rede celular) tratada como produto.

- Rastreabilidade e relatórios de conformidade e sustentabilidade (carbono, certificações).

### O que pode ser nosso diferencial

- Digital twin 3D/AR com fusão de todos os sensores e da câmera em um único modelo espacial. A maioria dos concorrentes mostra mapas 2D e gráficos.

- Simulação de propagação de pragas no tempo e no espaço, e não apenas o alerta.

- A marca e o know-how tecnológico da Embraer em sensoriamento, aviação e engenharia, que abrem espaço para uma fase futura com aeronaves agrícolas (como o Ipanema) integradas ao twin.